工作服制作技术要求

1、投标时提供检测报告具有CMA或CNAS认证等相关证明材料。

2、执行标准：应符合 GB/T22844-2009、GB18401-2010 等相关产品标准要求。

3、布质及技术要求：达到国家 GB18401-2010 国标，不掉色，不起毛球，耐高温，耐氯漂，易洗、抗皱、透气排汗、凉爽、舒适、不含起球类化纤成份。参数如下：

| 序号 | 品名 | 规格 | 面料及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士服夏装 （分体式套装） | S-4XL | 1、面料：成份：65%±3 聚酯纤维，35%±3 棉； 2、规格：JT/C42/2*21 124*69 3、甲醛含量≤75 mg/kg 4、PH 值范围：4.0-8.5 5、耐水色牢度 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度 4-5 级 7、耐酸渍色牢度 4-5 级 8、可分解致癌芳香胺 禁用； | 印医院彩色logo |
| 2 | 护士服冬装 （分体式套装） | S-4XL | 1、面料：成份：65%±3 聚酯纤维，35% ±3 棉； 2、规格：JT/C45/2*21 138*71 3、甲醛含量≤75mg/kg 4、PH 值范围 4.0-8.5 5、耐水色牢度 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度 4-5 级 7、可分解致癌芳香胺 禁用 8、耐碱汗渍色牢度 4-5 级； | 印医院彩色logo |
| 3 | 医生服夏装 | S-4XL | 1、面料：成份：65%±3 聚酯纤维， 35%±3 棉； 2、规格：JT/C23*23 104*61 3、甲醛含量≤75mg/kg 4、PH 值范围 4.0-8.5 5、耐水色牢度 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度 4-5 级 7、耐酸渍色牢度 4-5 级 8、可分解致癌芳香胺 禁用 | 印医院彩色logo |
| 4 | 医生服冬装 | S-4XL | 1、面料：成份：65%±3 聚酯纤维，35% ±3 棉； 2、规格：JT/C45/2*21 138*71 3、甲醛含量≤75mg/kg 4、PH 值范围 4.0-8.5 5、耐水色牢度 4-5 级 6、耐干摩擦色牢度 4-5 级 7、耐酸渍色牢度 4-5 级20 8、可分解致癌芳香胺 禁用 | 印医院彩色logo |

4、加工制作要求：

（1）缝合要顺直，整齐，流畅，松紧度应适宜。

（2）线路线级平整流畅，无明显歪曲或者堆砌，无跳针，开线，断线，散边等。

（3）钉扣牢固、钉线必须透布层。四眼扣的钉线应并列、首尾结牢。

（4）锁扣眼应匀整、完全、美观、扣子及扣眼正对，扣眼开通。

（5）线级平整流畅，不跳针，无线头、残布、揉洗机洗不断线、不裂缝。

（6）护士服夏装不得太透。  ▲在指定服装绣护士长标识。

- 款式要求：

1.医生服：西服领，左胸位胸包，夏装短袖，冬装长袖衬衣式扣袖，男式后背中开刀缝隙，女式两肩开刀缝收腰款。

2.护士服：夏季淡蓝色分体式套装，上衣立领暗门襟款式。护士裤松紧穿绳、双侧开裤袋。冬装上衣立领右侧门襟，长袖衬衣式扣袖，护士裤松紧穿绳、双侧开裤袋。

（8）按要求在服装表面提供刺绣，左胸位绣印医院院徽。

5、成品外观要求：

（1）熨烫平整，折叠端庄，表面清洁，不得有油渍、锈渍、灰渍。

（2）不得有漏缝、缺件、残布及破损。

6、包装要求：

（1）要求防潮、防水、内层塑布隔离全新包装，以保证货物到达所在地完好无损。

（2）如有损坏或污染、污垢概由中标供应商负责更换。

绵竹市中医医院

工作服采购项目报价单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季护士服 | 套 | 245 |  |  |
| 2 | 冬季护士服 | 套 | 238 |  |  |
| 3 | 夏季医生服 | 件 | 712 |  |  |
| 4 | 冬季医生服 | 件 | 172 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |

供应商名称：              （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年    月    日